Příklad 1: Kondenzátor C1=16uF byl nabit napětím U1=(N+100) V. K tomuto kondenzátoru byl připojen druhý C2=4uF. Na jaké napětí se ustálí napětí na této paralelní kombinaci?

Příklad 2: Kondenzátor C1=12uF byl nabit napětím U1=(N+10) V. Kondenzátor C2=6uF byl nabit napětím U2=240 V. Na jaké napětí se ustálí napětí této paralelní kombinace?

Příklad 3: Vzduchový kondenzátor má kapacitu (N+100)pF. Jaká je plocha desek, když změřené napětí je 60 V a vzdálenost mezi deskami je 2 mm. Permitivita je εo=8,85 .10-12 [N-1.m-2.C2].

Příklad 4: Hliníkové folie kondenzátoru s rozměry (N+1) cm x 180 cm jsou odděleny kondenzátorovým papírem s relativní permitivitou εr=5 a tloušťkou 1mm. Vypočtěte kapacitu kondenzátoru, když permitivita vakua εo=8,85 .10-12 [N-1.m-2.C2].

Příklad 5: Dva kondenzátory mají stejnou kapacitu (N+30)pF. Jaký bude na nich náboj, když je připojíme ke zdroji 60 V paralelně? Jak se náboj změní, když budou kondenzátory spojeny sériově?

Příklad 6: Dva kondenzátory mají stejnou kapacitu. Třetí má C3=3uF. Paralelní spojení všech tří má Cp=(N+100)uF. Vypočítejte neznámé kapacity.