Procesory – CPU

CPU – Central Procesor Unit

Instrukční sady dva typy: RIS SIS

5 miliard operací za 1s

Procesor jenom počítá

Co to je

- Je to hardware, který vykonává instrukce. Oživuje celý systém a vydává jednotlivé instrukce. = Instrukční sada

- Některé instrukce dělá sám a jiné za pomocí dalších komponent (disky, operační paměti, sběrnice)

- Jedná se o křemíkovou destičku

- Obsahuje na malé ploše miliardy tranzistorů. Ty řídí komponenty systémů

Části

Máme jich 5 a každý má jinačí funkci

- Řadič (Řídící jednotka)

Čte instrukce programu a podle nich řídí ostatní obvody procesoru nebo komunikuje s ostatními zařízeními

- Aritmeticko /logická jednotka (ALU)

Vykonává matematické (logické) operace: sečtou se dvě čísla

- Registry

Slouží ke krátkodobému uložení právě zpracovaných dat. (např. kód a adresa zpracované instrukce, mezivýsledky)

CIS – používají celkovou sadu a nevyužívají registry

RIS – používá jenom 20 % sady. Častěji používají registry

- Matematické koprocesory (numerický)

Je určený na zrychlení výpočtu. Je to samotný procesor, který realizuje výpočty s pohyblivou desetinou čárkou a je implementován jako součást CPU.

Cachce – vyrovnávací paměť

- Připojena mezi CPU a RAM

- Cachce se označuje L1 – L2 – L3

- Jedná se o malou paměť, která slouží na zrychlení toků údajů mezi procesore, a operační paměti

Velikosti

- L1: je uvnitř čipu, stovky KB, stejně rychlá jako vlastní procesor

- L2: mimo čip, v pouzdru CPU nebo dříve na základní desce, jednotky MB

- L3: (2008-2009) v běžných procesorech (Intel Core i7, i9, AMD Phenom, ryzen), která je pro všechna jádra stejná a většinou má velikost několik megabajtů

Vždycky koukat na výpočetní výkon

Charakteristika

Výběr je potřeba sladit s paticí (výběrem základní deksy)

Taktovací frekvencí

- Prezentuje rychlost CPU. Udává se v hertzích (GHz). Tento parametr udává, kolik je CPU schopno za sekundu změnit svůj stav.

- Taktovací frekvence je vždy násobkem frekvence základní desky (FSB)

FLOPS (Floating Point Operations Per Second)

- Jde o jednotku měření výkonu CPU, udává počet operací v pohyblivé řadové čárce, jež je schopen CPU vykonat za sekundu

Efektivita mikro kódu

- Hovoří o tom, jak jsou efektivně napsané mikroinstrukce procesoru zabezpečují nejjednodušší operace – tj. na kolik kroků je možno jednu instrukci vykonat.

Šířka slova

- Určuje počet bitů, které je procesor schopný zpracovat v rámci jedné instrukce

- (8,16,32,64)

Šířka datové sběrnice (šířka přenosů údajů)

- Je parametr, který vyjadřuje rozměr vnější sběrnice určené na komunikaci procesoru s okolím. Udává se v bitech a čím je větší tím více údajů je možno přenést na jeden takt.

Numerický koprocesor

- dnes už historickou podmínkou, je součástí procesoru

Kapacita cachce

- zvyšuje výkon procesoru prostřednictvím zkrácení přístupové doby k údajům

Velikost adresovatelné paměti

- udává velikost operační paměti, kterou je procesor schopen používat (adresovat).

- Ta závisí na šířce adresové sběrnice (2 na šířku sběrnice)

  - 8 bitové procesor měly 16 bitovou sběrnici - 2¹⁶ = 64 KB

  - U dnešních 64 bitová sběrnice - 2⁶⁴ = 18446744073709551616 B

Typy procesorů

MCU (Micro Controller Unit)

- Takzvaný jednočipový počítač

- Výhodou je že kombinuje několik zařízení – Jádro procesoru, RAM, GPU, EEPROM, čítače a časovače

- Dnes známe jako procesory ARM.

- Většinou šlo o 32 bit RISC procesory. Dnes aji 64 bit RISC procesory i CISC.

- Nejpoužívanější architektura na světě

- Procesory ARM je možné najít v odvětví spotřební elektroniky – od PDA, telefonů, multimediálních přehrávačů, herních konzolích, kalkulaček

- Tyto procesory jsou používány aji v Iphone

CPU (Central Procesor Unit)

- Základní komponent počítače

- Čte z paměti strojové instrukce a na jejich základě vykonává program.

- Píše se v strojovém kódu (nižším programovacím jazyce), jelikož je vyšší programovací jazyk složitý.

- Každá architektura má svůj vlastní jazyk.

DSP (Digital Procesor Unit)

- Mikroprocesor

- Digitální signální procesor převádí obrovské množství dat

- Používá se na velké množství protékajících dat

Instrukční sada

- Základním úkolem je vykonání programu (Instrukcí nebo mikroinstrukcí)

- Každý příkaz je složený z jednodušších částí instrukcí.

- Úlohou je vybrat instrukci, přečíst, dekódovat vykonat a případně zapsat. Říká se tomu instrukční cyklus

- Elementární operace, které je procesor schopný vykonat na jeden takt označujeme jako mikroinstrukce

CISC – Complex Instruction Set Computer

- CISC označuje procesor s velkým množstvím strojových instrukcí (řádově stovky)

- Má relativně malý počet registrů (obvykle nepřesahuje 30)

- Procesory mají různě dlouhé instrukce, jejichž vykonání trvá různou dobu.

- Hlavní vlastností je používání plné instrukční sady (snaží se mít pro každý příkaz jednu instrukci)

- Seznam Instrukcí je uložen v mikrokódu, který se stará jak o překlad, tak i o vykonávání

RISC – Reduced Instruction Set Computer

- RISC označuje procesory s redukční sadou

- Návrh je zaměřen na jednoduchou, vysoce optimalizovanou sadu strojových instrukcí, která využívá velmi malé množství nejčastějších instrukcí.

- Téměř všechny instrukce potřebují stejnou dobu vykonání. Obvykle jen jeden cyklus pro své vykonání

- Jsou rychlejší než CISC, jelikož pro vykonání 80 % operací stačí 20 % instrukcí a tím tedy se sníží jejich počet.

- Instrukce jsou navrženy tak aby měli pevnou délku, formát a co nejkratší trvání

- Dnešní procesory nejde jednoduše zařadit označují se jako hybridní

Historie Procesorů

- 1971 Intel 4004 – první mikroprocesor – 4 bitový

- 1974 Intel 8080 – 8 bytový mikroprocesor, který se stal základem prvních 8 bitových osobních počítačů

- 1978 Intel 8088 – 16 bitový procesor použitý při prvním IBM PC v roce 1981

- 1982 Intel 80286 – 16 bitový mikroprocesor

- 1985 Intel 80386 – 32 bitový mikroprocesor (měl 275 000 tranzistorů)

- 1989 Intel 80486 - 32 bitový mikroprocesor s integrovaným matematickým koprocesorem skalární architektura

  - Stejné procesory dělalo aji AMD se stejnou koncovkou 286, 386,486

  - Oba dva výrobci měli stejnou patici

- 1993 Intel Pentium – 32 bitový mikroprocesor nové generace (3,3 milionů tranzistorů

- 1995 Intel Pentium Pro - 32 bitový mikroprocesor nové generace pro servery a pracovní stanice (5,5 milionů tranzistorů)

- 1997 Intel Pentium II -  32 bitový mikroprocesor nové generace s novou sadou instrukcí MMX (7,5 Milionů)

- 1997 AMD K6-2 – 32 bitový první se sadou instrukcí pro 3D grafiky 3D NOW

- 1999 AMD K6-III -  32 bitový poslední procesor do základní desky se super socket 7. Od této doby se firmy rozdělili vlastní cestou

- 2000 AMD Athlon K75 – první procesor s frekvencí 1GHz

- 2000 Intel Pentium 4 - 32 bitový mikroprocesor s řadou technologii orientovaných na dosaženýcní vysokých frekvencí

- 2003 AMD Athlon 64 – 64 bitový mikroprocesor nové generace pro desktopy s instrukční sadou AMD64, zpětná kompatibilita s x86

- 2006 – Intel Core – 64 bitová architektura, na které jsou postaveny procesoy Core Duo, Core 2 Duo

- 2007

- 2008

- 2010

Firmy

INTEL

- Nejvýznamnější mezinárodní výrobce

- Robert Noyce a Gordon

- Vyrábí:

  - Čipy

  - Sady

  - Grafické karty

  - Věnují se x86 kompatibilních čipů

AMD

- Advanced Micro Devices

- 2. 1989 podepsán kontrakt s Intelm

- Následné vydání vlastního CPU

- Soudní spor mezi Intelem a AMD, AMD vyhrála

- V roce 2006 oznámena akvizice s ATI Technologies a stala se předním výrobcem grafických čipů

- Věnují se x86 kompatibilních čipů

VIA

- VIA Technologies

- Je tchaj-wanský výrobce integrovaných obvodů

- Společnost byla založena roku 1983 zaměstnancem Intelu Wen Chi Chen a zabývá především integraci na základní desce

- Ted uz jen pro periferie

IBM

- Firma vznikla v roku 1880

- Zabývala se dernými štítky, dělání minutek

- V roce 2005 prodala tuhle sekci LENOVU

MOTODOLA

- Přední výrobce čipů pro mobily

- Firma byla založena roku 1928

- Firma spolupracuje hodně na GPRS a s firmou CISKO

Přehled Procesorů společnosti

INTEL

- Skalární

  - 8088, 8086, 80286, 80386, 80486

- Super skalární architektura

  - Pentium

- NetBurst

  - Pentium 4

- Core

  - Core duo, Core 2 Duo

- Atom

  - Procesory optimalizované výhradně na co nejnižší spotřebu energie

- Nebalem

  - 2 generace Core i7, Core i5, Core i3

- Sandy Bridge

  - 3 generace Core i7, Core i5, Core i3

- Haswell

  - 4 generace Core i7, Core i5, Core i3

- Waswell refresh

  - 5 generace Core i7, Core i5, Core i3

- Skylake

  - 6 generace Core i7, Core i5, Core i3

- Kabylake

  - 7 generace Core i7, Core i5, Core i3

- Kaby Lake-R, Coffee Lake

  - 8 generace Core i7, Core i5, Core i9

- Coffee Lake Regresh, Whiskey lake

  - 9 generace Core i7, Core i5, Core i9

- Comet Lake – 10 generace Intel Core

- Rocket Lake – 11 generace Intel Core

- Alder Lake – 12 generace Intel Core

- Raptor Lake – 13 generace Intel Core

AMD

- AMD K5, AMD K6, AMD K 6-2 K6-III

- AMD K7

  - Athlon, Athlon XP, Athlon Mp + odlehčená verze Duron, Sempron

- AMD K8

  - Athlon 64, Athlon 64 X2. Turion 64, Turin 64 X2. Poprvé se změnila patice

- AMD K10

  - 4-jádrový procesor Phenom, Opeteron

- AMD K11

  - Architektura více jádrových CPU s označením „Buldozer“

  - AMD Piledriver, Cpu Trinity

  - Epyc – pro servery, nejdražší procesor

Jednotlivé architektury mají své názvy