Disk

Logická část

- Má dvě části systémovou a datovou

- Systémová část

  - Master Boot Record – hlavní zavaděč

  - Partition Table – tabulka oblastí

  - Boot Record – lokální zavaděč

  - Fat, NTFS – tabulka obsazení disku

  - Root Directory – kořenový adresář

- Datová část

  - Pro ukládání dat

Vyrábí se ve dvou velikostech 3,5 a 2,5

Fyzická struktura

- Medium, na němž jsou uložena dat

- Magnetické hlavy pro zápis a čtení

- Mechanika pohybujícími hlavami

- Motorek točící diskem

- Elektronika pro správu disku

- Konektor, co propojuje HDD a MB/ZD

- Je vyroben z magneticky nevodivého materiálu

- Ploty jsou vyrobené z lehčených materiálů, které jsou magneticky nevodivé z vrchu jsou naneseny oxidem železa (jsou vyleštěny)

- Krokový motor zajišťuje pohyb kotvy po disku.

- Rozhraní ve spodní části používáme SATA

- Ve vrchní části disku se nachází prachový filtr

Plotny

- Jsou umístěny v několika patrech nad sebou

- Data se zapisují do magnetické vrstvy, která je nanesená na každý kotouč

- O čtení a zápis se starají zápisové hlavy které jsou nad povrchem

- Při vypnutí napájení informace se nemažou a magnet zajistí že kotvy se dají do parkovací oblasti kde kotva zajistí přistání do vyhrazené parkovací oblast

Části

  - Plotny -

  - Stopy – soustředné kružnice na plotně HDD, jsou číslovány, nultá stopa má největší průměr

  - Cylindry – je množina všech stop na discích se stejným číslem, sektory nad sebou

  - Hlavy – čtecí hlava, vzdálenost hlavy od plotny je 3nm

  - Sektor – je část kruhové stopy pro uložení dat. Nejčastější velikost je 512 B (1024 B) jsou číslovány

  - Clustery – alokační blok, sdružení sektorů, vznikají při vytvoření logického oddílu

Parametry pro výběr disku

- Velikost v palcích

- Rychlost otáček (3,5 = 7200 ;  2,5 = 2500 ; Raptor = 10 000)

- Kapacita

- Cena

- Přístupová doba – rychlost vyhledávání dat na disku

- Jednotka přístupová doba (v řádech milisekund)

- Velikost cache (od 8-64 megabajt

- Výrobce (Western Digital, Samsung, Kingston, Toshiba má pouze 700)

- Rozhraní (SATA, ATA, ID, SCSI)

Fyzické rozhraní

- IDE, EIDE

- ATA

- SATA

- SCSI

- USB – Universal Serial Bus

Logická struktura

Popis logického uspořádání

- Vytvoření logických oddílů – vytvoří se Master Boot Record a Partition Table

  - Fdisk MS DOS

  - Správce disků Windows

  - Partition Magic

  - Linuxv

- Systémové oblasti a datové oblasti každého oddílu se vytváří při formátování

  - Boot Record – lokální zavaděč

  - FAT – tabulka obsazení

  - Root Directory – kořenový adresář

  - Data area – obsahy souborů

Boot Record – je začátkem každé logické oblasti

- Vytváří se při logickém formátování disku dělá OS

- Leží na 0-tém sektoru logické oblasti

- Má velikost 1 sektoru, typicky o velikosti 512B.

- Obsahuje lokální zavaděč operačního systému

FAT – Fille Allocation Table – informace o aktuálním obsazení logického disku.

- Informace o tom, kde a jaký soubor leží, a kde má své další části čísla clusteru.

- Existuje ve dvou identických kopiích

- Leží hned za Boot Recordem

- Alokační jednotka(cluster), nejmenší logická jednotka disku pro uložení dat.

  - Menší cluster – výhoda pro malé soubory, nevýhoda pro velké soubory

  - Větší cluster– výhoda pro velké soubory, nevýhoda pro malé soubory

- Existují hromada FAT

Root Directory – hlavní adresář

- Je vytvořen při formátování logického oddílu

- Stromová struktura

- Leží hned za druhou FAT

- Obsahuje názvy a přípony, velikosti v bytech, atributy souborů, ….

- Odkaz na první cluster, kde soubor začíná

- Struktura je členěná a ve Windows obzvlášť

Data Area – uchovává vlastní obsahy souborů

- Je organizována do clusteru = shluk několika sektorů

- Každý cluster má své číslo

- Je největší oblastí oddílu

Patří tam alokační jednotka