Optické mechaniky

ODD – opticla disk drive

Využití

- V PC se využívá k zápisu či čtení na optická media pomocí laserového světla

- Rekordéry se nazývají vypalovací mechanika nebo zapisovací mechanika.

- Některé vypalovací mechaniky podporují také LightScribe – vypálení potisku na nezapisovatelnou stranu

- LabelFlash byl mladší ale kvalitnější

- Nejdůležitější částí mechaniky je optická hlava skládající se z polovodičového laseru, čočky pro usměrnění laserového paprsku a fotodiody, která přijme odražené světlo z disku

- Laser pro práci s CD má vlnovou délku 780 nm, DVD 650 nm a Blu-Ray i HD DVD 405 nm.

- Čím menší vlnová délka, tím užší paprsek laseru, menší pit a tím pádem vyšší hustota záznamu.

Základní princip vypalování je pro všechny typy optických mechanik stejný:

- V případě zapisovatelných (CD-R, DVD+R, DVD-R, BD-R)

  - Jendou zapisovatelný disk má na vrstvě zlata nanesenou organickou vrstvu krytou polykarbonátovým základem

  - Laserový paprsek projde polykarbonátem a propálí v organické vrstvě důlek (pit), tam kde není polykarbonát propálen zůstává nepoškozený povrch (Land)

- Pro přepisovatelná (CD-RW, DVD-RW, DVD+RW, DVD-RAM, BD-RE) je zápis složitější

  - Je možné předešlí záznam smazat a nahradit novým.

  - Základ je použití matriálů, které dokážou měnit strukturu z krystalické na amorfní.

  - Jestliže se tento materiál místně ohřeje laserovým paprskem na teplotu 600 C změní se struktura na amorfní a zpět

Rozšiřujeme ještě jedno a dvou vrstvá media (mají dvojnásobnou kapacitu)

- Dvouvrstvá media (DL) mají dvě nezávislé vrstvy oddělené polopropustnou vrstvou

- Obě vrstvy jsou přístupné z jedné strany

- U DL je první vrstva s mělkou rýhou a polopropustnou vrstvou a druhá vrstva s hloubkovou rýhou

- SL- Single layer je vyrobena spirálová rýha v ochranném polykarbonátové vrstvě, která zavede záznamovou hlavu  na začátek stopy.

CD

Kompaktní disk

Vyvinut 1979 firmami Sony a Phillips

Délka CD je nejčastěji 80 minut

Základní popis

- Data jsou uložena ve stopách na jedné dlouhé spirále začínající ve středu media

- Každá stopa může obsahovat digitální zvukovou nahrávku nebo počítačem čitelná data (CD-ROM)

- Příčný odstup stop je 1,6 picom.

- Pro čtení kompaktních disků se požívá laserové světlo s vlnovou délkou 785 nm.

Specifikace

- Běžné CD má průměr 12 cm, existují ale i menší o 8 c

- Disk má tloušťku 1,2 mm

- Avšak na disk se zapisuje pouze od 23 mm do 58 mm poloměru