Paměťové media

Sekvenční media

- Magnetické pásky (později diskety)

- Děrné štítky

  - Spolehlivé jednoduché

  - Uchovávání bylo náročné podléhávaly plísni vodě

Členění

- CD ROM

  - Nepřepisovatelné optické záznamové medium, jednostranné, délka spirály 6 km, hustota dat je konstantní

  - Fyzická struktura – spirála, sektor (2048 B, 2336 B, 2352 B audio)

  - Průměr 12 cm

  - CD-R

    - Jednoduché zapisovatelé CD

    - Laserový paprsek odstraní organickou vrstvu

    - Zaváděcí a ukončovací blok (21 MB) – multisession

    - Odrazivá vrstva a barvivo

  - CD-RW

    - Přepisovatelné CD (asi 1000x)

    - Zápis je realizovaným krátkým pulsem o vysokém výkonu, kdy dojde k ohřátí záznamové vrstvy nad teplotu tání a následnému jejímu rychlému chladnutí za vzniku amorfní tekutiny

    - Mazání je opět prováděno pulsem o nižším výkonu. Tak dochází pouze k zahřátí nad teplotu krystalizace, při níž dochází k rekrystalizaci vrstvy

- DVD

  - Formát digitálního optického datového nosiče, které může obsahovat filmy ve vysoké obrazové kvalitě a jinačí data

  - DVD 5

    - Jednovrstvý disk s jednorázovím záznamem o kapacitě 4,7 GB

  - DVD 9

    - Jednovrstvý disk s jednorázovím záznamem o kapacitě 4,7 GB

  - DVD 10

    - Jednovrstvý disk s jednorázovím záznamem o kapacitě 4,7 GB

  - DVD 18

    - Jednovrstvý disk s jednorázovím záznamem o kapacitě 4,7 GB

- Blue Ray

  - Modrý laser

  - Kapacita 25 GB u jednovrstvého disku, 50 GB u dvouvrstvého disku až po 100 GB u oboustranné dvouvrstvé varianty

  - Přepisovatelný disk je označen BD-RE