Polovodičové paměti

Čím menší tím rychlejší

Dělení

ROM – Nepotřebují energii pro uchování informace – Permanentní paměť

- PROMP (Programmable ROM)

  - Je zapisovatelná elektrickým proudem ale nejde smazat

- EPROM (Erasable Programmable ROM)

  - Mazání pomocí UV záření

- EEPROM Electrically Erasable Porgrammable ROM)

  - Zápis, čtení a mazání el. Proudem

  - Před zápisem se musí paměť vymazat

  - Uložení Firmware

- FLASH

  - Programovací po blocích

  - Využití: paměťové karty, USB flash disky, SSD

  - Nejdůležitější části: flash disku

    - Mass storage driver

    - Oscilátor

RAM – Potřebují energii pro uchování informace

- Dynamická RAM

  - Levnější a výrobně mnohem jednoduší

  - Nutno pravidelně obnovit informaci (refresh)

  - DRAM – SDR, DDR, DDR2, DDR3, DDR4, DDR5

  - GDDR – grafické paměti (GDDR6)

- Statická RAM

  - Je realizovaná jako bistabilní klopný obvod.

  - Při použití technologie CMOS má minimální příkon a krátkou přístupovou dobu.

  - Dva tranzistory pro jednu buňku, + dva pro čtení a zápis >> vysoká cena

  - Je velmi rychlá

  - Statické paměti proto plní často úlohu chache mezi procesorem a dynamickou pamětí RAM ( L1, L2, L3 )

Buňky

- Polovodičové paměti se skládají z tzv. paměťových buněk.

- Paměťová buňka je realizována pomocí integrované součástky nebo obvodu, umožňující trvale nebo dočasně vyvolat dva stavy (reprezentace log. 0 a log. 1).

- Každá základní paměťová buňka má kapacitu 1 bit. Podle toho, čím je paměťová buňka tvořena se mění vlastnosti polovodičové paměti.

- Paměťové buňky jsou na polovodičovém čipu uspořádány maticově (tvoří jakousi mřížku). Poloha (umístění) každé paměťové buňky je určena řádkovým a sloupcovým vodičem.

- O nalezení (adresování) příslušné buňky v paměti se stará paměťový řadič, jehož úkolem je také řídit proces čtení a zápisu dat.

RAM

- Po výběru příslušné paměťové buňky (dekódováním adresy) se řádkovým vodičem sepnou spínače, čímž dojde k připojení paměťové buňky na datové (sloupcové) vodiče. V této chvíli můžeme z buňky číst nebo do ní zapisovat (resp. změnit stav BKO).

- Při čtení se zkoumá jak skutečná, tak inverzní hodnota (slouží ke kontrole správnosti čtení).

- Jedna paměťová buňka obsahuje minimálně 4 tranzistory (2 tvoří samotný BKO, zbývající řídí proces čtení/zápis).

- Tato buňka je velice rychlá, vyžaduje menší proud než paměť dynamická, avšak fyzicky zabírá na polovodičovém čipu paměti poměrně velký prostor. Jedná se tedy o paměti malé kapacity.

- Využití: registry, vyrovnávací paměť CACHE.

DRAM

Po výběru příslušné paměťové buňky (dekódováním adresy) se řádkovým vodičem sepnou spínače, čímž dojde k připojení paměťové buňky na datové (sloupcové) vodiče. V této chvíli můžeme z buňky číst nebo do ní zapisovat (resp. změnit stav BKO). Při čtení se zkoumá jak skutečná, tak inverzní hodnota (slouží ke kontrole správnosti čtení). Jedna paměťová buňka obsahuje minimálně 4 tranzistory (2 tvoří samotný BKO, zbývající řídí proces čtení/zápis). Tato buňka je velice rychlá, vyžaduje menší proud než paměť dynamická, avšak fyzicky zabírá na polovodičovém čipu paměti poměrně velký prostor. Jedná se tedy o paměti malé kapacity. Využití: registry, vyrovnávací paměť CACHE. 1.2 Dynamická paměť RAM (DRAM) DRAM = Dynamic Random Access Memory Paměťová buňka je tvořena kondenzátorem (ve skutečnosti se využívá kapacity PN přechodu) a tranzistorem typu MOSFET, kterým se řídí nabíjení a vybíjení paměťového kondenzátoru. Mezi jeho vývody lze naměřit napětí, které je úměrné velikosti náboje. Logické hodnoty 0 a 1 odpovídají vybitému a nabitému kondenzátoru. DRAM refresh Protože je kapacita paměťové buňky reálná (má svůj svod vlivem konečného odporu nevodivé vrstvy kondenzátoru) a velmi malá, dochází k rychlému samovolnému vybíjení (ztrátě informace). Aby ke ztrátě informace nedošlo, provádí se periodická obnova dat, tzv. refresh. Refresh (obnovování informace) se provádí po celých řádcích. V okamžiku obnovování informace nelze provádět operace čtení/zápis.

Využití: operační paměť, videopaměť grafické karty

Typy DRAM

Synchronous Dynamic RAM (SDRAM)

- Jedná se o tzv. synchronní paměť tato paměť pracuje na stejném taktovacím kmitočtu paměťové sběrnice na základní desce

- Během jednoho hodinového impulsu provede 1 operaci přenosu dat.

- Paměti SDRAM jsou schopny pracovat s kmitočtem 66, 100, 133 MHz (PC66, PC100, PC133). Datová propustnost byla 533 až 1066 MB/s, napájecí napětí 3,3 V, kapacita do 512 MB.

DDR (Double Data Rate)

- DDR paměť přenáší data jak během náběžné, tak sestupné hrany hodinového impulsu. (během jednoho impulsu se tedy provedou 2 operace).

- Pracovní kmitočet 200–600 MHz (DDR200–DDR600), propustnost 1,6–4,8 GB/s, napájecí napětí 2,5 V.

- Kapacita jednoho paměťového modulu se pohybuje od 64 MB až 2 GB.

DDR2

- Tyto paměti pracují stejně jako DDR.

- Rozdíl je v použití nižšího napájecího napětí (1,8 V).

- Díky nižšímu napětí je spotřeba pamětí DDR2 nižší a je možné je taktovat na vyšší pracovní frekvence

- DDR2 však neznamená, že jsou tyto paměti 2× rychlejší než DDR. Kapacita jednoho paměťového modulu se pohybuje od 256 MB až 4 GB.

- Pracovní kmitočet pamětí se pohybuje v rozmezí 400–1066 MHz s datovou propustností až 8,5 GB/s. Jedná se o efektivní hodnoty kmitočtu, jde se o čtyřnásobek základního kmitočtu paměťové sběrnice (technologie QPB).

- Příklad: Paměť DDR2-800, pracuje vnitřně na kmitočtu 200 MHz, díky technologii QPB je její efektivní kmitočet 4× vyšší, tedy 800 MHz.

DDR3

- Napájecí napětí bylo sníženo na 1,5 V (nižší spotřeba modulů + nižší vyzářené teplo). Pracovní kmitočet pamětí se pohybuje v rozmezí 800–2133 MHz s datovou propustností až 17 GB/s. Kapacita jednoho paměťového modulu se pohybuje od 512 MB až 8 GB.

DDR4

- Využívá napájecí napětí 1,2 V. Pracovní kmitočty pamětí se pohybují v rozmezí 2133–2400 MHz, standardně jsou řízeny 4-kanálovým paměťovým řadičem. Kapacita jednoho paměťového modulu se pohybuje v rozmezí 8 GB až 128 GB.

Provedení paměťových modulů

- Polovodičové paměti typu DRAM se využívají především pro konstrukci operační paměti. Zde jsou uloženy programy a data, která momentálně zpracovává procesor počítače. Paměťové čipy jsou v současnosti umístěny na tzv. paměťovém modulu, který se zasunuje do patice (paměťové banky) na základní desce počítače.

Pouzdro DIP

  - V minulosti byla operační paměť v provedení klasického integrovaného obvodu – pouzdro DIP (Dual In-line Package). Tento obvod byl napevno zapájen do základní desky počítače. DIP měl běžně 16 nebo 18 pinů. Operační paměť měla pevnou kapacitu. Požívaly se u počítačů PC/XT (procesor 8086) a PC/AT (procesor 80286).

SIPP

  - SIPP neboli Single In-line Pin Package. Tento typ paměti byl používán u některých počítačůřady 286 a 386. Paměťový modul neměl klasické kontakty (vodivé plošky), ale piny, díky kterým byl poměrně náchylný k mechanickému poškození. Těchto pinů bylo 30. Později byl nahrazen "krátkými" SIMM moduly, od kterých se, kromě provedení kontaktů, nijak nelišil.

SIMM

- SIMM (Single In-line Memory Module) označuje moduly, respektive typ kontaktů modulu (vodivé plošky). Obě strany modulů jsou stejné. Výhodou byla snadnější instalace oproti SIPP modulům a menší mechanická zranitelnost. SIMM moduly můžeme rozdělit na tzv. „krátké“ a „dlouhé“

  - SIMM 30 pinů – stejné jako moduly SIPP, pouze místo pinů měl kontaktní plošky. Šířka datové sběrnice byla 8 bitů.

  - SIMM 72 pinů – šířka datové sběrnice 32 bitů.SIMM se vždy na základní desce osazovaly v počtu 2 nebo 4 modulů. Modul SIMM 72 pinů:

DIMM

Paměťový modul DIMM Všechny novější paměti (SDRAM, DDR, DDR2, DDR3) jsou umístěny na modulech typu DIMM (Dual In-line Memory Module). Šířka datové sběrnice je 64 bitů. Paměťové moduly DIMM mají po stranách otvory pro zajištění v patici na základní desce. Mezi kontakty jsou otvory (tzv. klíče či zámky) uspořádané asymetricky, pro zajištění správné orientace modulu v paměťové bance.

SDRAM DIMM (168 pinů)