Síťové prvky

Princip architektury sítí

- Síťová architektura je struktura řízení komunikace v komunikačních systémech

- Komunikace a její řízení je složitý problém, který je řešen více dílčími a úkoly

- Rozdělen do několika vrstev

- Každá vrstva je definována službou, kterou poskytuje vyšší vrstvě a funkcím, které jsou vykonán

Model ISO/OSI

- Model ISO/OSI je teoretický model pro vypracování norem k propojením systémů.

- Model má celkem 7 vrstev a každá vrstva má za úkol vykonávat jinačí funkce.

- Přenos mezi dvěma mezilehlými systémy je řízen protokoly.

Model TCP/IP

- V současných počítačových sítích dominuje rodina protokolů TCP/IP

- Na této sadě funguje největší počítačová síť Internet

- Architektura TCP/IP funguje na principu přepojování paketů alternativou

- Architektura TCP/IP je ustálená na 4 vrstvách

Vrstvy

- Vrstva síťového rozhraní

  - Nejnižší vrstva, má na starosti vše, co je spojeno s ovládáním

- Síťová vrstva

  - IP vrstva, úkolem je dostat jednotlivé pakety od odesílatel až ke skutečnému příjemci

- Transportní vrstva

  - Je realizována protokolem TCP, Úkolem je zajistit přenos mezi dvěma koncovými účastníky

- Aplikační vrstva

  - Jsou jednotlivé programy, které komunikují s transportní vrstvou

ETHERNET

- Značení IEEE

- Je to největší síťové propojení až 80%

- Je to lokální síť

- Vznikl v 70. letech 20. století

- Rychlosti 40 100 400 1000 Gbit/s – vyšší rychlostí se zatím v roce 2013 příliš nerozšířil

Kolizní Domény

- Je to část fyzické sítě, kde se data odesílaná na sdílené médium kolidují s ostatními datovými pakety, které směřují na stejné místo.

- Pokud dvě zařízení posílají data současně projde ke kolizi a obě zařízení musí odesílání opakovat

- Kolize detekuje metoda zvaná CSMA/CD

Typy

- Sběrnice: nemá centrální uzel, všechny uzly jsou připojeny ke sdílenému mediu

- Kruh: tato topologie také nemá žádný centrální prvek, zařízení jsou spojována pouze s předchozím a následujícím zařízením v síti

- Hvězda: je nejrozšířenější strukturou v LAN, má centrální prvek, který řídí směrování v síti

- Strom: tato topologie je propojení více sítí s topologií hvězda do stromové struktury

Pasivní síťové prvky

- Jsou ty části počítačové sítě, které se podílejí na přenosu dat v síti, ale data žádným způsobem nemění ani neovlivňují

Co do nic patří

- Kabely (optické, mechanické, metalické)

- Konektory

- Rozvaděče

- Spojky

- Zásuvky

Kabely

- Dnes se používají nejčastěji stíněná nebo nestíněná kroucená dvoulinka.

- Koaxiální kabely se pro budování moderní počítačové sítě nepoužívají.

- Parametry kabelů je max. přenosová rychlost v Mb/s a útlum (zeslabení) přenášeného signálu na jednotku délky v dB/m, nebo dB/km.

Konektory, rozvaděče, spojky a zásuvky

- Kabel je zakončen konektorem RJ 45

- Slouží k přímému propojení 2 počítačů, k propojením více počítačů je potřeba aktivní síťový prvek

- Spojky propojují části kabelů mezi sebou

- Zásuvky mají stejný konektor jako patch panel nebo spojka, pouze se mění tvar krytu

Kategorie Kabelů (Metalické)

- Kategorie 5: Maximální přenosová rychlost, která se dala dosáhnout 100 Mb/s

- Kategorie 6: Vyšší kvalita komponent s větší šířkou pásma

Aktivní síťové prvky

- Jsou to části počítačové sítě, které nějakým způsobem aktivně pracují se signály v síti

- Prvky jsou z pravidla konkrétní zařízení umístěná v uzlech sítě

Co zde patří

- Switch (přepínač)

- Repeater (opakovač)

- Hub (Rozbočovat)

- Bridge (Most)

- Router (Směrovač)

- Print Server (Tiskový server)

- Access point

- Power E-net

- NSA (Síťové uložiště)

Bridge:

- Propojuje dvě lokální sítě mezi sebou z pravidla dvě sítě s protokolární architekturou

- Most odděluje provoz různých segmentů a tím pádem snižuje zatížení jedné sítě

Plus a mínus

- Snižuje segment kolizní domény

- Rozšiřuje možnosti připojení

- Výhodné pro nestejnou rychlost připojení

- Nízká cena a nulové nároky na konfiguraci

- Nefragmentují rámce

- Závisí na médiu

- Omezená schopnost filtrace

Repeater

- Opakuje signál

- Pracuje na fyzické vrstvě a vyrovnává útlum způsobeným elektromagnetickým polem nebo ztrátami v mediu

- Neprovádí kontrolu chyb ani je neopravuje

Brána

- Pracuje v aplikační vrstvě a propojuje dvě sítě s odlišnou architekturo

- Dělá fragmentování jednotlivých rámců a ujala se bezpečnosti sítě

Router

- Pracuje na síťové vrstvě

- Má za úkol posílat datagramy mezi sítěmi

- Každý router má svůj software a obsahuje firewall

Plus a mínus

- Zamezuje průchodu chybných paketů tam kam směřují

- Zvyšuje bezpečnost kvůli firewallu

- Zlehčuje zatížení sítě

- Vyšší nárok na konfiguraci, zprávu a managment sítě

Tiskový server

- Je prvek, který příjmá a někdy i odesílá programy

- Toto zařízení umožňuje tisk stanicím v síti na tiskárnách připojených k tomuto zařízení.

- Administrace se provádí většinou přes webové rozhraní a přístup je chráněn heslem.

- Print servery mají kromě portu pro ethernet jedné nebo více portů pro připojení tiskáren typu LPT nebo USB.

Network Storage Adapter

- Zařízení umožňující připojit jeden nebo více externích disků do lokální sítě.

- Data na Externích discích tak mohou být dostupná všem počítačům v síti bez ohledu na to, zda jsou v provozu nebo ne.

HUB

- Rozbočovač byl vytvořen, aby nahradil dříve používaný způsob připojování počítačů

- V dnešních dnech se už téměř nepoužívají kromě přípojek pro USB

- Nejdebilnější zařízení, ale nejrychlejší zařízení pro rychlé zapojení sítě

- Propouští chybné rámce, rozšiřuje doménu

Switch

- Má podobné vlastnosti jako most

- Přepínač se učí znát MAC adresy stanic připojených za jednotlivými porty.

- Tyto adresy si ukládá do paměti CAM (Content Addressable Memory table)

- Tato tabulka má omezenou kapacitu

- Lepší zařízení než HUB a most

Jak funguje

- Přepínač podporuje podobné lokální sítě, nemění rámce při zpracování, vytváří jednu doménu z hlediska rámců.

- Přepínač na rozdíl od mostu segmentuje rámce do kolizních domén

Síťová karta

https://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%AD%C5%A5ov%C3%A1_karta

MAC adresa

https://cs.wikipedia.org/wiki/MAC_adresa

Modem

https://cs.wikipedia.org/wiki/Modem