# Vstupní zařízení

- PC tím pořizuje data

- Součást uživatelského rozhrání

- Nebo teplotní, senzory/ čtečky kódu

Rozdělení:

- Textová (klávesnice)

- S ukazatelem (myš)

- Herni (ovladač, joystick)

- Snímáni obrazu a zvuku (kamera, skener, mikrofon)

Textové vstupní zařízeni:

S ukazatelem:

- Myš, touchpad, grafický tablet, trackpoint/ball, mousepen, grafické pero, haptické rukavice, 3D polohovací zařízení, dotyková obrazovka

Trackpoint:

- Na notebooku

- Mini joystick

- Od IBM, v LENOVO notebook

- Bez funkce tlačítek

- nepoužívané

Myš:

- Předává data o změně poloze = pohyb kurzoru

- Mechanická/optická/laserová

Obrázek 1: Dougles engelbart(1963)

Staré:

- Přerušovaní infrapaprsku, pomocí fotorezistoru, infračervené závory

- Musela se často čistit

Optická:

- Je podobna foťáku CDD/CMOS

- Pracuje téměř na každé podložce

- Citlivost = počet snímku za sec.

Indukční:

- Bezdrátové

- Indukční nabíjení

- Nabíjí se pomocí podložky

Trackball:

- Kulička na podstave

- Tam kde není myš vhodná, spotřební elektronika, CAM/CAD

- Pro postihy (disfunkce motoriky)

Touchpad:

- U notebooku

- Pohyb kurzorem po obrazovce

- Gesta (minimalizovat…)

- Jako mobil

- Na povrchu je el. náboj, prstem odsajeme náboj, spočítá se kde se to stalo

Doteková obrazovka:

- Ovládáni zařízení prstem a pochybami

- Pro mobil, PDA, notebooky, GPS navigace, auto

- Možnost použít stylus

- Skládá se z 3 části: dotyková vrstva, radič, ovladač

- Při dotyku vrstvy

- 1. senzor 1971, Elograph

- 1. display 1974, průhledný a schopný

- 1977 patent

- 1983 implementace na PC

- V té době byly pouze jedno dotykové

Technologie:

Rezistivní: nejstarší, v aute

+ moznost se dotknout čímkoliv, odolné (NC stroje), levné

-není přesný, propouští pouze 75% světla

pružná membrána se prohne a spoji se s kovovou vrstvou, radič vypočítá, kde se to stalo

Kapacitní: mobil, odsátí statiky a kontroler vypočítá kde to je, projekční = vetší dosah statiky, stejné

+ velká odolnost, pršeny, nízká náchylnost na spinu, až 95% světla propouští

- musíme se dotknout něčím vodivým

Infračervené: síť infračervených paprsku, prodává se jako pasek nebo rámeček, funguje na principu přerušeni paprsku, kontroler vypočítá, kde se to stalo

- není tak moc kvalitní, nepršeny

+ moznost se čímkoliv dotknout, možnost z jakéhokoliv displeje udělat dotykový, na vlnách 5 Mhz, kontroler vypočítá, kde se to stalo

akustická vlna: v laboratořích, k ovládaní v čistém prostředí

+ velmi kvalitní, přesné

- až moc přesné, malá nečistota se může vyhodnotit jako dotyk, drahé

Uhlíkové nano trubice:

- Pro budoucí displaye

- Pružné displaye

Bezpečnost:

- Otisky prstů

- Možnost najít pin/gesto

- Přenáší patogeny

- Komplikuje život nevidomým

3D polohovací zarozeni:

- Pro 3D modelování

- Snadná manipulace objektu(natáčení)

- Usnadňuje práci

Obrázek 2: Space Traveler

SpacePilot/Explorer/navigator/traveler

Obrázek 3: SpacePilot

USB

- Cena 10 000Kč

Haptické rukavice:

- Detekuje pohyby rukou

- Pro virtuální realitu, ovládáni robotů (lékařství, třaskaviny), modelářskou práci 3D

- Může být i s oblekem

Světelné pero:

- Ovládáni pomocí 2,4GHz, bezdrátové, s optickým senzorem, 1200dpi,

- Nastaveni na tele myši

Graficky tablet:

- Deska s perem

- Usnadnění grafikům, ilustrátorům, precisní s detailem

- ovládaní pomoci stylusu

- Dražší (1500–100000 Kč)

- Úprava fotek

- Pracuje na tlaku, který je způsoben

- Obvykle 1024 vrstvy tlaku

- Může mít tlačítka

- LPI = počet řádků na jeden palec

## Herni zařízení:

- Joystick

- Gamepad

- Volant s pedály

Joystick:

- Pákový ovladač

- K interakci s PC

- Pro hry (letadlo)

- Také pro roboty, letadla, rakety

- 200–4500 KC

Gamepad:

- Pro herní konzole (Xbox)

- Pro hry

- Velká podpora u her

- 1000 Kč

Volant s pedály:

- Realistický zážitek z her

- Může mít pedály/řazení/spojku/křeslo

- 500–30000 kč

Snímající obraz a zvuk:

- Scanner

- Web kamera

Obrázek 4: filmový skener

Obrázek 5: Bubnový skener

Mikrofon

- Rozpoznávač řeči

Scanner:

- Analogu (2D, 3D) na digi.

Ruční skener:

- Nízká kvalita (150 - 600dpi)

- Rychle snímá male plochy

- Musí se plynule snímat

- Může mít led diody

Tužkový skener (malý, snímá 1 řádek textu, nedodržuje odstavce, malé)

- u přenosných PC

Ruční skener (Globus, čárový kód)

Plošný skener (předloha knih, dioda, dokážou snímat cele řádky)

Skenery

Filmový skener (negativ, převod z filmu na digi., 15000-17000 Kč z diapozitivy na digi. interpolace, 500000 Kč, dělí se podle toho, jak dokážou opravit film, barevna hloubka, rozlišení, kvalita), Nikon coolscan

- Nižší cena: digitalizace 35 mm, vysoka kvalita (pas kinofilmu), dokáže odstranit pouze par chyb ve filmu, 15000-17000 Kč

- Střední cena: PRO, schopnost digitalizovat cely film, 500000 Kč

Bubnový skener(drum) (válec, snímá předlohy, dokáže snímat velké plochy, nejkvalitnější, přeskenovává, korekční prvky)

- Nejstarší typ

- Nejvyšší kvalita

- Větší obsah dat (od par MG po GB)

- V radech miliónů Kč

- Rotující válec

Tiskárnový skener(flatbed) (běžný, snímá neprůhledné předlohy, u všech typu se používá stejný čip)

- Pro dokumenty

- Čím dražší, tím lepší DPI (dot per inch)

- Dia nástavec, nástavec pro kinofilm, svitková media (Canon skenery)

- Dnes 1200X2400 DPI

- Některé se musí 230 V, někdy pouze přes USB

- 3D (snímá předlohu do 3D programu)

Princip skeneru:

- Zdroj světla

- Světlo se odráží přes zrcadla a čočky

- Nábojové vázané obvody (fotodioda)

- Červené, žlutozelené záření

Rozlišeni:

- Kolik je DPI

Interpolace = body které nedokáže sejmout, tak si dopočítá pomocí okolních bodu

- rozlišení 9600x9600 ale to se většinou nepoužívá

- Nastavuje se vetší hodnota z fyzické rozlišení pro oba směry (1200x1200)

- Kvalitnější umí 2400x2400, ale běžné umí 600x1200

Barevna hloubka a denzita:

- Model RGB

- Každý bod má 3 bajty (každá barva)

- 16,7 mil. Barev

Barevna hloubka:

- V bitech (24, 32, 48 b)

- Udává počet barev – jak skener je schopen zachytit barvy

Denzita:

- Rozlišit od sebe tmavé body

- U dražších skeneru (3,2 D)

Rychlost snímání:

- Mechanické provedeni

- Elektronika

- Rozhraní (LTP, USB, SCSI)

- A4 má 300 DPI, 25MB

Software:

- Univerzální rozhraní TWAIN

- Umí přímo naimportovat do dokumentu

- U většiny programů, liber office

- Dodávaný se zařízením

Web. Kamera:

- Pořizuje snímky/obraz

- Používá se na internet

- Je skoro všude, v telefonech, laptopech…

- Nízká cena

- Hodně používaná (Big Brother, 90 léta)

- Používá se na online obraz

- Nejstarší kamera (1991), cambridge, snímala konvici, fungovala 10 let

- Poslední kamera, která ještě funguje, FOGCAM, state University 1994

https://fogcam.org/

- Pro firmy, společnosti

- Nejstarší ICQ, Skype

+ rychlost, cena

- soukromí

Mechanické zabezpečení

Software zabezpečeni

- Objektiv, obrazový snímač, elektronika, filtr, kodér

- Objektiv: Manuální ostření, Elektronické zaostřování

- Snímač: CCD, CMOS

- Elektronika: kodér, modulátor

- CMOS: digitál, (kvalitní, čistý) = dobré světelné podmínky

- CCD: můžu použít filtry, barevné, kvalitní za dobrého světla, má blesk, když fotí odraz tak se fotka rozmaže

IP Kamera:

- Složitější než Web Kamery, liší se rozhraním/strukturou/vybavením

- Síťová kamera

- Pro zabezpečeni objektu/majetku, doprava

- Mají digitální zoom, otáčejí se, 360° rozptyl

- Vyšší cena

konstrukce

Fixní:

- Neotáčí se, je fixovaná na jedné pozici

PTZ:

- Otáčí se na strany

- Mění vzdálenost a místo

- Mechanické

- Nemechanické – el. zoom

DOME:

- Nevíme, jakým směrem se dívá

- Začerněná

- Velmi kvalitní, záleží na konstrukci a ceně

- Jestli je mechanická, tak se může otáčet čočka

- V nákupních centrech

Komunikační část:

- Hardwarové rozhraní

- Přenosová technologie

- Komunikace

Mikrofon:

- Poprvé 1877 Emil Berliner

- Pro přeměnu akustického na elektricky signál

- Pneumatické, bizoelektrický

- Stojanový, ruční, handsfree

- Převod akustiky na elektriku

- Liší se od sebe: použitím, vlastnostmi, principy

Uhlíkový:

- Nejstarší

- Potřebuje přívod zdroje

- V telefonu

- Dodává silný signál

- Malý kmitočet rozhas (200-4000Hz)

- Přeměňován na modulovaný signál

- Zrníčka se kmitají a díky tomu se může převést na signál

Piezoelektrické:

- Používá krystaly

- Může skreslovat zvuk

- Bez vnějšího zdroje

- Vydává výstupní napětí

- 60 –10 000Hz

- Mikrofony pod vodou 1000 m

Elektromagneticky:

- Z magnetického toku (pohyb feromagnetické kotvy)

- Napětí je indukováno ve vinutí cívky, obepíná kotvu

- nemá dobře elektroakustické vlastnosti

- 300 – 5000 Hz

- Sluchadla pro nevidomé

Elektrodynamické:

- Paskovy nebo cívkový

- Při pohybu vodiče v mag. Poli = indukuje napětí

- Paskovy má tenký hliníkový pasek (membrána)

- Zdroj je permagnet

- Napětí je male = nutnost použít transformátor

- Široce využívaný

Kondenzátorové:

- Nejkvalitnější

- Změn elektrického napětí, změna kapacity

- Tvořen membránou z kovu/polokovu, 0,02 mm od pevné elektrody

- Membrána se deformuje = změna kapacity

- Když se změní kapacita, tak se změní akumulativní náboj, vyrovnává se přes zdroj

- Vysoké volty až desítky = nevýhoda

Elektretový:

- Kapacitní mikrofon

- Elektroda je tvořena vrstvou elektretu = uchovává el. Náboj

- Možnost používat mikrofon bez polarizačního napětí

- Impedanci měnič: uraduje El. náboj megaohmu

směrová charakteristika:

- důležitá vlastnost

- určuje směr, jak mikrofon snímá zvuk (úhel/směr)

všesměrová:

- jinak kulová

- všechny strany příjmá, ve stejné kvalitě a intenzitě

Kardioidní:

- Ledvinova

- Nepříjmá zvuk ze zadu

- 180°

- Pro zpěváky, mluvené slovo

Hyperkardioidní:

- Stejný jako kardioidní

- Vetší rozsah

Úzce směrová:

- Filmováni

- Nepříjmá zvuk ze zadu

- zhoršení frekvence

Osmičková:

Bidirekcionální

- Zvuk ze předu a vzadu

- Neprijma ze stran

- Stereofonní záznam

- Drahé

Stereo:

- Zdvojené mikrofony

- Stereo

- dražší

Rozpoznávač řeči:

- Co bylo řečeno

- Pro sluchové postižené

- Převod slov na text a naopak

Klávesnice:

- Od psacího stroje/dálnopis

- Da se tím ovládat PC

- Klávesnice napájené po sériové lince

- Některé klávesy slouží jako předvolba

- Pro vkládání znaku a ovládáni PC

- Může mít různé rozložení kláves (qwertz, qwerty, dvorak)

- Připojení přes DIN, PS2, USB

- Vyvíjí se kvůli rychlosti psaní

klávesy

- alfanumerické klávesy (26 písmem), klávesy s interpunkci a klávesy s číslicemi

- numerické klávesy (10+7)

- Systémové klávesy (espace, F1-12, tab, shift, ctrl, alt, cap./num/sroll lock, page up/down, end, kurzorové klávesy)

Technologie výroby kláves

- Mechanickém stisku kláves, propojeni dvou kontaktů, nejrozšířenější kvůli ceně a odolnosti

- Čistě mechanické

- mechanické – kvalitní ale těžké

- Mechanické pěnovým prvkem – velmi nekvalitní, spatná vydrž

- Mechanické s membránou – semi kvalitní

- Membránové – levné a nejrozšířenější

- Magnetické – kvalitní a těžké

- Senzorické – kvalitní

- S kapacitními spínači – display