Základní deska

Propojuje všechny komponenty do funkčního celku

V některých případech tvoří celkový počítač

Primární funkce

- Časování celého systému

- Zjišťuje veškerý hardware

- Uživatelské nastavení BIOSU

Rozměry

Střední a malá se vejde do skříně mini Tower a midi Tower, velká do big Tower.

Nutno podotknout že s velikou základní deskou se dnes již nesetkáme (pouze výjimečně)

Dělíme na tři velikosti

- Velká (BIG) – Big Tower

- Střední (ATX) – Middi/mini Tower

- Malá (mATX) – Middi/mini Tower

Upevnění

- každá deska má upevňovací místa, s kterými se s pomocí kolíků s distančních sloupků upevňuje do skříně

- Častou poruchou při montáži nebo demontáži, bývá vyskartování v důsledku špatného připevnění k desce příslušející ke skříni počítače

- Je důležité neopomíjet distančními sloupky a umělohmotné podložky umístit, pokud možno do všech otvorů k tomu účelů uzpůsobených.

- šroubky se montují distančním šroubkem

Konstrukce

- je z laminované pryskyřice,

- nanesené měděné zlaté vrstvy. (Více se využívá zlato.)

- hromada propojek

- moderní desky se dělají z více vrstvý spojných spojů. (4-7 vrstev, mimořádně 9)

- krácení cest (rušivé signály)

- omezování délky spojů je důležité pro spolehlivost.

- propojky mezi vrstvami z cínu

- nepoužité otvory na spodní straně desky jsou kontakty spojující různé vrstvy

Detailnější obrázek konstrukce

Nastavení deky

- Jumpery: můstkové přepínače. Kdysi nepostradatelná funkce, která se na základní desce vyskytovala v hojném počtu. Nastavovalo se tím vlastnosti desky v

- konstrukce: přesné nastavení propojek

- Dip přepínače: Předchůdcem můstkových propojek byly DIP (Dual in line) Ti se sdružovali po několika do celých skupina výsledkem byl pak přepínač se spoustou páčkových přepínačů

- BIOS firmware/UFE

Řízení základní desky

- řízení má na starost IO (skupinová IO) nazývaná

chipest (čipová sada)

- zabezpečuje většinu funkcí ZD

- obsahuje instrukce, které řídí chod desky, přesun po sběrnicích a spolupráci s HW

- chipset určuje charakteristiky některých modelů, které mohou být do ZD vsazeny (paměti CPU)

- součástí chipsetu mohou být i rozlišující karty        - zvuková karta

- grafická karta

- síťová karta

Chipset

- Severní můstek – (North Bridge) – je blíže k procesoru, rychlé přesuny údajů mezi CPU, paměti a grafickou kartou (FSB – frekvence systémové sběrnice) FSB má velký důraz pro chod počítače

Propojky = sběrnice

Propojky = sběrnice

- Jižní můstek – (south bridge) – stará se o připojení dalších periferních zařízení k základní desce (pomocí USB, PCI, apod…)

Sběrnice

- Zabezpečují vzájemnou komunikaci a propojení komponent

- Jde o svazek vodičů a elektrických obvodů

- Skládá se ze tří typů sběrnic

  - adresová – je jednosměrná a přenáší údaje obsahující informace o adrese zařízení, které se zúčastňují komunikace případné o adrese paměti, ke které se přistupuje

  - údajová (datová) – je obousměrná a přenáší údaje mezi zařízením

  - řídící – přenáší příkazy procesoru, určené na řízení komunikace

Parametry a charakteristiky

- Šířka – udává počet bitů, které může sběrnice najednou přenést (paralelní kanál vodičů, kterými deska disponuje)

- Rychlost – udává se v násobcích Hz, udává počet přenosů sběrnice za sekundu

- Přenosová kapacita – určuje množství údajů (dat), které je možno přenést za sekundu

Porty

Pro přídavné karty

- ISA, VL Bus, EEISA, MCA (sloty, které se už neobjevují)

- PCI (sběrnice

- AGP (Accelerated Graphics Port – patice pro připojení karet)

- PCI expres (sběrnice)

- FSB (Systém BUS, který přenáší veškeré informace mezi procesorem (CPU) a severním můstkem - northbridge)

- ATA (řadič pevných disků)

- SATA (řadič pevných disků)

- SCSI (řadič pevných disků)

Vstupní a výstupní porty

- PS2

- USB

- Ilink

- VGA

- DVI

- HDMI

- RJ 45