# Disk

-pro ukládání dat

-levný, možnost velkého ukládání dat

-náchylný na otřesy/elektromagnetické rušení = ztráta dat

-fyzická struktura (geometrie, rozhraní, přístupová doba, vzniká výrobou),

-logická struktura (systémová oblast (Boot record, partition table, FAT/NTFS, Root directory), datová oblast(data) určená systémem)

-vyrábí se ve 2 velikostech (3,5 a 2,5 palců)

-musí být úplně čisté

-vzdálenost 0,3 mikronů hlavy od plotny

Fyzická struktura:

- Pracuje na magnetickém principu

- Ukládá se na plotnu

- Hlavy pro zápis/čtení

- Mechanika pro hlavy

- Motor na roztáčí plotny

- Elektronika pro správu disku

- Kabel, co propojuje HDD a MB

- Obal vyroben magneticky nevodivého hliníku

Obrázek 1:popis disku (starší model)

Plotny vyrobené z lehčených materiálu (slitina hliníku, titanu), nahoře je nanášeny oxid železa, jsou vyleštěny

- Krokovy motor z magnetu a elektromotoru

- Obsahuje filtry, aby se nedostal prach na plotny

Plotny:

- Zapisuji se na magnetické vrstvy

- Hlavy zapisují/čtou data

- Může být i více ploten nad sebou

- Při vypnutí se mechanika vrací do původního místa

Fyzické formátování:

- Vznikne výrobou

- Plotna je rozdělena

- Stopy: číslovaný, nultá stopa je úplně na kraji, a postupně se blíží ke středu, je to kružnice

- Cylindry: množina všech stop se stejným číslem (sektory nad sebou)

- Hlavy: malé plíšky

- Sektory: využití část stopy pro uloženi dat (512 bajtu, 1024 bajtu), číslované

- Clustery: alokační blok, sdružení sektorů, vzniká při vytvořeni oddílu

Parametry pro vyber disku:

- Velikost v palcích

- Rychlost otáček (7200=3,5”, 5400=2,5”, 10000= Raptor)

- Kapacita

- Cena

- Přístupová doba (rychlost, jak disk vyhledává data)

- Jednotka přístupové doby (v řádech milisekund)

- Velikost CACHE (8-64 megabajtu)

- Výrobce (western Digital, Samsung)

- Rozhraní disku (SATA, SCSI, ATA, IDE, USB)

- Kdysi muselo být nastaveno manuálně priorita disku (z čeho se bude bootovat)

Logická struktura:

- Vytvořeni logických oddílu (Master Boot Record, Partition table)

- Fdisk – MS Dos

- Správa disků – Windows (10,8,7)

- Partition Magic

- Linux

- Datové/systémové oblasti se vytváří při formátování

- FAT= tabulka s obsazeni disku

- ROOT Directory = kořenový adresář

- Data Area= obsahy souboru

Boot Record:

- Začátek logické oblasti

- Vytváří se při formátování

- Na 0-tém sectoru

- Velikost 1 Sector (512 B)

- Lokální zavaděč OS

FAT (File Allocation Table):

- Kde jsou soubory uloženy, kde má své další části (čísla clustery)

- Má 2 kopie

- Leží hned za 0-tým sektorem

Alokační jednotka (cluster):

- Nejmenší jednotka pro ukládaní dat

- Menší cluster =nevýhoda pro velké soubory, výhoda pro male soubory

- Velké cluster= přesně naopak

Root Directory:

- Hlavni adresář (uchovává informace o souborech a adresáři)

- Při formátování

- Stromová struktura

- Leží za 2.FAT

- Obsahuje přípony, velikost, atributy

- Odkaz na další cluster, kde soubor začíná

Datová oblast:

- Uchovává data

- Organizovaná do clusteru = shluk několika sektorů

- Cluster má své číslo

- Největší oblast disku