# Grafická karta (GPU)

- Rozhraní mezi PC a monitorem

- Stara se o odesílaní informaci z PC do monitoru, kde se přetvářejí na obraz

- Označení VGA (Video Graphics Adapter)

Rozděleni:

- Integrované GPU: do čipu MB, využívá ke své práci CPU a RAM, méně vykoná, úspornější na energii

- Dedikované GPU: jako samostatná část do MB, výkonnější, vice žere

Složeni GPU:

BIOS: řídící jednotka, stará se o funkčnost, komunikace komponentů poskytuje výkon ostatnímu HW (software, apk), nesouvisí s MB BIOS

Paměť: některé ji nemají (sdílena paměť OP), pro ukládáni obrazu, čím je vetší, tím je rychlejší = vetší výkon (16 GB, GDDR6)

Grafický procesor (GPU): Graphics Processor Unit, součást chipsetu, transformace údajů z video paměti na obraz, výpočty (2/3rozměrného objektu), ulehčuje CPU (přebírá práci s grafickými instrukcemi)

Šířka sběrnice: určuje rychlost komunikace s paměti a GPU

Obrázek 1:SCART

Hodnoty(bity):

- 32

- 34

- 128

- 192

- 256

- 384

- 512

- 1024

Komunikační rozhraní:

- VGA

- DVI

Obrázek 2:DVI

Obrázek 3:VGA

DVI-D = pouze digitální

- DVI-A = pouze analogové

- DVI-I = kombinované

- HDMI

- Display-port

- S-video

Obrázek 4:S-video

Obrázek 5:Display-Port

Obrázek 6:HDMI

SCART

Sloty pro připojení:

Staré:

Obrázek 7:ISA

ISA

Obrázek 8:VL-BUS

VL-BUS

Obrázek 9:PCI

PCI

- AGP-1997 Intel

Obrázek 10:AGP

AGP 1 (266 MB/s)

- AGP 8 2003 (2,1 GB/s)

Nove:

- PCIe – rychlý a moderní přenos (2,5 GHZ), přenáší po drahách obousměrných rychlosti 250 MB/s, využívají se i vice najednou – sčítají se, moznost propojit dvou grafických karet dohromady = vetší výkon

- PCIe – 1x,4x,8x,16x pro příslušenství

PCI express:

- 1.0: 2003, 250 MB/S

- 1.1: 2005, stejné jako minule

- 2.0: 2007, 500 MB/s, podpora SLI

- 3.0: 2010, 8GB/s

- 4.0: 2011, 32 GB/s

- 5.0: 2019, 64 GB/s, pro servery

Složení:

chladičů se používají ložiska

- Potřeba čistit ob 2 měsíce

Zpracováni grafických informací:

- Začíná se od CPU, zadává požadavky, přes sběrnici rozhraní GK do paměti, z paměti čte zobrazovací čip, potom se posila do monitoru

- Pomáhá CPU s 2D a 3D operací

- Některé úkony provádí samo (grafický akcelerátor)

Charakteristika:

Rozlišení: počet svislých a vodorovných bodů, poměr 4:3

- Může mít nestandartní poměry 16:9, 16:10

Barevna hloubka (Colour depth): kolik barev se zobrazí

- Dřív (4,16,256)

- Dnes se udává v bitech (16, 24, 32, 48 bitu)

- Kolik je potřeba bitu pro zakódovaní

- 2na16 = 65536 = high-color

- 2na24 = 16777216 = true-color

- 2na32 = 4294967296 = deep color

Obnovovací frekvence (GHz): kolikrát za sec. Se dokáže aktualizovat obraz

- Horizontální a vertikální obnovovací frekvence

Parametry GDDR (Graphic Double Data Rate): kapacita, frekvence (Hz) = počet cyklu za sec.

CAS latency: délka čekání, dokud data nebudou na pinech paměti, co nejmenší hodnota, podílí se na celkové odezvě (memory timing, ns) každé paměti

- Paměť by neměla být méně než 4 GB

Akcelerátor:

- Vznikl kvůli nárokům

- Rozdíl mezi pamětí a 3D může sama vytvářet obrazce

PGA (1985): 3 karty, 2 do PC a 1 mimo PC, propojené (640X480 256 barev)

TERGA, TIGA, VooDoo(1995): 2 karty – GK a akcelerátor

- Dnes je součásti GK

Akcelerátor 2D:

- Ořez obrazu obdélníkem

- Změna rozměru (bez zátěže CPU)

- Úsečky, elipsy, kruhy

- Vykresleni n-úhelníku

- Posun textu

- Animace a videem (posun a střih)

Akcelerátor 3D:

- Vypočet obrysů objektu

- Textura

- Určení viditelné plochy

- Vypočet velikost objektu

- Vypočet stíny a světlo, průhlednost, zamlžení

- Vyhlazování obrysu(antialiasing)

OpenGL: standart multiplatformove rozhrání (API = programovací prostředí), pro PC grafiku, hry, CAD, virtuální realita

DirectX: sada knihoven (API), pro ovládaní moderního hardwaru(využití, max. výkon), pro hry multimédia, aktuální verze = 12 Ultimate

Vyber GK:

Cena:

- Výkon pro nadšence (Enthusiast) – grafické karty s cenou 20 000 Kč a výše (např.  https://www.alza.cz/gigabyte-geforce-rtx-4090-gaming-oc-24g-d7439963.htm)

- Vysoký výkon (High-end) – grafické karty s cenou od 10 000 do 20 000 Kč (např.  https://www.alza.cz/gigabyte-geforce-rtx-3060-ti-gaming-oc-8g-rev-2-0-d6697610.htm)

- Střední výkon (Mainstream) – grafické karty s cenou od 5 000 do 10 000 Kč (např. https://www.alza.cz/msi-geforce-rtx-2060-ventus-12g-oc-d6971599.htm)

- Nízký výkon (Low-end) – grafické karty do 5 000 Kč (např. GeForce GTX 1050 Ti)

- Použití

- Komptabilita s MB, CPU GK

- Slot

- Velikost

- Chlazení

- Napájení

Výrobce:

NVIDIA: USA, chipy pro mobily a auta, v Santa Clara v Silicon Valley-Kalifornie, ze španělského

envidia= závist

AMD: USA, v roce 2000 nahradila Rage, v 2015 rozdělena na Radeon Technologies Group

AMD:

- Sapphire Radeon

- MSI

- ASUS

- Gigabyte

NVIDIA GeForce:

- Gigabyte

- Gainward GeForce

- ASUS

- MSI

Obrázek 11:AIDA 64

Matrox: pro profesionály pro CAD/CAM, drahé

Software pro diagnostiku:

- Dxdiag

- AIDA 64 ETREME

Pro zpětnou komptabilitu, zastaralá

Široce používání

Moderní, nástup HDMI

Virtuální realita potřebuje 2 HDMI