# Optická mechanika a formáty

- ODD = Optical Disc Drive

- Ke čtení/zápisu DVD

- Technologie LightSribe – vypálení potisku na vrchní stranu disku, pouze šedá barva

- LabelFlash – Fudzicolor, modra horní strana, podobné jako Lightscribe, pouze šedá barva

- Optická hlava se skládá z polovodičových laseru, čočky (usměrnění laseru), fotodiody (přímá odražené světlo z povrchu disku), krokový motory (disk, optická hlava, drážka)

- Vlnova délka CD 780nm, DVD 650nm, BLUE-RAY i HD DVD 405nm

- Čím menší vlnová délka, tím užší paprsek = hustší záznam

Základní princip vypalování:

- Zapisovatelné (CD-R, DVD+R, DVD-R):

- Na vrstvě zlata je organická vrstva s vrstvou polykarbonátovým základem, propaluje do organické vrstvy, tím vznikne díra (pit), když je nepoškozena je Land

- Přepisovatelné (CD-RW, DVD-RW, DVD+RW, DVD-RAM, DVD-RE):

- Použiti materiálu, které se mohou vznikat amorfní a potom krystalické a zpět, přes 600 stupňů, potom po zchladnuti se změní na amorfní, když se zahřeje na 200 stupňů vrací se zpět do původního stavu, krystalická struktura odráží víc než amorfní = ctění 0,1

Dvouvrstvé media (DVD-RDL):

- 2x vetší místo

- Mezi vrstvami je propustná vrstva

- DL = double layer

- Optika musí změnit vzdálenost laserového ohniska

- První vrstva má mělkou rýhu

- 2. vrstva na hlubokou rýhou

- SL = single layer

- Spirálová rýha v polykarbonátové vrstvě, zavede hlavu na začátek disku

# CD

- Kompaktní disk

- 1979 od Sony a Philips

- CD má 80 min.

- Data jsou uložena ve stopách, jedna dlouhá spirála od středu až po kraj

- Může obsahovat digitální zvukovou nahrávku

- CD-DATA (pro PC)

- Odstup stop je 1,6 μm

- Průměr je 12/8 cm

- Tloušťka 1,2 mm

- Zapisováni od 23 mm do 58 mm

- Odstup záznamu 1,6 μm

- Vlnová délka 758 nm

- Na začátku se udělá Master Boot Record

Typy CD:

- Žlutá kniha (yellow book) – CD-ROM pro data z PC

- Červena kniha (red book) – Audio CD

- Oranžová kniha (orange book) – CD-R

# DVD

- Digital Versatile Disc

- Datový nosič

- Obsahuje filmy/videa s vysokou kvalitou

- Od 1996 v Japonsku

- Licencovalo DVD Fórum, potom přišlo DVD+RW Alliance s levnějšími cenami

Konstrukce:

- Plastová

- Průměr 120 mm, 1,2 mm silná

- Podobna jako CD

- Vlnova délka 660nm

- Odstup záznamů 0,74 μm

Kapacita:

- DVD-5: jedna vrstva, 4,7 GB

- DVD-9: 2 vrstvy 8,5 GB

- DVD-10: 1 vrstva, oboustrana 9,4 GB

- DVD-18: 2 vrstvy, oboustranna, 17 GB

Typy:

- DVD-ROM pouze na ctění

- DVD-R přepisovatelné, ale už nejde přepsat znovu

- DVD-RW přepisovatelné

- DVD-RAM libovolně přepisovatelné

# Blue-Ray

- Odstup stop 0,35 um

- Stejně jako DVD

- Vlnova délka 405 nm

- Firma Sony

- První filmy vyšly v roce 2006

- Modrý paprsek

- Ustup kvuli online sluzbam

- Průměr 12 cm (menší 8 cm)

- Tloušťka 1,2 mm

- Až 25 GB

- 2vrstve disky 50 GB

- 2vstve oboustranné 80 GB

Typy:

BD-ROM pouze ctění

BD-R jednou přepisovatelný

BD-RE přepisovatelný