## Zdroj

-měnič napětí

-přeměňuje střídavé napětí ze sítě (230V/50Hz) na stejnoměrné do několika větvi (3.3V, 5V, 12V) komponenty berou toto napětí, nebo si to mění podle potřeby (základní deska pro procesor (1.4V-1.5V)

-zdroj je důležitý

-porucha může způsobit poškozeni/zničeni komponentu, bo může být nevhodný (slabý, nekvalitní) tím pádem může způsobit nestabilitu systému

-je zdroj spínavý (resp. Impulsivní)

Výhody – velká účinnost v případě omezeného výkonu (80%-90%), tato vlastnost se uplatni až při vyšších kmitočtech něž je síťový kmitočet 50Hz (současně zdroje desítky až stovky), malé rozměry, i přes obvodovou složitost je ekonomicky výhodnější

Lineární zdroje: (50-40%)

-nevýhody:  obrovské rušeni, které vzniká spínání výkonových tranzistoru

-spínavý zdroj: musí mýt na konci zátěž, jinak může dojit k jeho poškození tranzistorů, (zelený a černý drátek se zapne)

Standarty:

AT: 5V, 12V, zapínal se spínačem přímo ze sítě 230V (drive 220V), nebylo možné softwarově vypnout, pouze vypnuto a zapnuto

ATX: 5V, 12V, 3,3V, bylo softwarové zapínaní

Režimy:

- Zapnuto: všemi napěťovými okruhy

- Vypnuto: pomoci vypínače/odpojeni kabelu

- Stand-by: s aktivním 5V (5Vsb), přepínáme do stavu zapnuto, toto zapnuti se stara základní deska, zapnutí přes 5Vsb je možné pomocí POWER tlačítka na skříni, sítové karty s funkcí wake-up/jiné periferie připojené na základní desce

ATX 2.03:

-1998, s příchodem nového procesoru Pentium III a AGP sběrnice

-procesor, AGP byly napájený z 3,3 V větve

-do základní desky=>20pin

ATX 12 V:

-využívá dnes

-od roku 2000, navazuje na 2.03

-přidává 4pin konektor s 12V (+12V power), slouží pro napájení CPU/GPU, regulátorů MB

-je to nutné, protože přišlo PCI Express, SATA

Konektory:

Hlavni konektor:

-Mají stejnou barvu, pokud je stejné napětí (V)

-Předtím 20-pin, dnes 20+4pin

-Jde zapnout i bez MB (zelený a černý)

+ 12 V konektor: -4-8pin přídavné napájení CPU

-6-8pin přídavné napájení GPU

-rozdíl mezi ATX a ATX 12V

-je nutný

Floppy drive power:

-pro diskety(floppy)

-zastaralé, nepoužívané

-stejné Peripheral power (molex)

Peripheral power (molex):

-pro HDD, mechaniky, ventilátory

-ještě používaný

Seriál SATA:

-pro disky

-hodně používaný

-musí být

Zjednodušený princip spínavého zdroje:

Složení:

-složité

-tvoří bloky

-spodní část je jen kontrola výstupu

Širokopásmový filtr: odděluje síť od sítě PC, ruší vysoké napětí

-usměrňovač: střídavé napětí se změní stejnoměrný(230V)

-filtr: upraví charakteristiku na stabilní napětí

-elektronový výkony spínač: mění do pulsu (obdélníkové), (300V, 10-100 Khz)

-vysokofrekvenční transformátor: snižuje hodnotu napětí, (12V, 5V, 3,3V)

-usměrňovač Schottkyho: udělá stejnoměrné napětí

-výstupní filtr: stabilizace napětí na přesnou hodnotu

-Rz: připojený PC

Snímač výstupního napětí: když zachytí špatné napětí, tak posle signál řízenému snímači a ten upraví napětí

Parametry zdroje:

Varování a poučení

výrobce

Účinnost zdroje a model

-štítek na zdroji, všechno info tam je

Maximální napětí zdroje

Maximální napětí větvi

větve

Stejnosměrný proud

Střídavý vstup

Energetický štítek (účinnost):

-poměr mezi vstupem a výstupem

-nemůže byt 100%

-certifikace 80plus

Kabelovy managment:

Modulární:

-pouze si dáte ty kabely které jsou potřeba

-možno odpojeni

-vice místa ve skříni

-jsou i částečné modulární